北京市建设领域百项重点推广项目(2006年)

2008-12-22

一、节 能 环 保. 序号; 技术名称; 主 要 性 能 及 特 点; 适用范围. 1; 公共建筑节能评估体系; 根据评估体系中对建筑能源规划与设计的具体要求，指导公共建筑能源系统的方案、设计，可从规划、设计、运行等主要环节，帮助公共建筑实现节能的目的，并达到较高的节能标准。; 公共建筑. 2; 绿色建筑 评估体系; 根据评估体系的措施、指南、具体条款要求，可在规划、设计、施工、运行几个阶段帮助提高建筑的“可持续发展”水平。实现在较低的能耗、资源使用、对环境破坏的水平上，达到较高的建筑使用环境与建筑品质。; 住宅与公共建筑. 3; 流量平衡技术; 具有改善热水管网的水力工况、节约能源和降低运行成本的优点。; 热水管网. 4; 直埋热水管道无补偿敷设技术; 选用符合相关标准的预制保温管，采用无补偿器的直埋敷设方式，节约了施工用地和工程投资，减少了维修工作量，降低了运行成本。; 介质温度≤130℃，安装温度≥10℃的保温管道敷设工程. 5; 变频户式中央空调系统; 利用变频调速技术，计算机多变量控制技术，连续调节小型中央空调系统的制冷量精确控制温度，消除对电网冲击的目的。制冷变化范围1000~16000W，温度控制精度±0.5℃。; 住宅与公共建筑. 6; 温控阀; 该产品无挥发，无泄漏、频繁使用无磨损、自动除垢、自动清洗、调节灵敏、控制准确。; 住宅与公共建筑. 7; 传热系数 检测仪; 作为现场节能检测设备，具有使用方便、操作简单、抗干扰能力强、系统运行稳定、自动化程度高等特点。可随时检测建筑物围护结构传热系数。; 住宅与公共建筑. 8; 可调节的活动式外遮阳技术; 采用活动的外遮阳设备，夏季满足屏蔽日照的要求，避免日晒，降低空调负荷，冬季可最大限度获得日照。; 住宅与公共建筑. 9; 地源热泵空调系统; 包括土壤源热泵技术、“土壤-空气”型地源热泵技术、水源热泵技术等，。冬季通过热泵把大地中的热量升温后对建筑供热，同时使大地温度降低蓄存冷量以供夏季使用；夏季则反之运行。节能环保; 住宅与公共建筑. 10; “空气-水”耦合式热泵技术; 利用空气源热泵系统制取低温热水，再利用二级水源热泵从一级空气源热泵制取的低温热水中提取热量，制取温度较高的热水进行采暖。; 住宅与公共建筑. 11; “二次污水”热泵技术; 利用热泵技术原理从已处理的污水中提取热量并制取得到温度较高的热水，可以对建筑进行采暖。; 可提供二次污水的区域. 12; 低温热水地板辐射供暖系统应用技术; 节能，房间热舒适性好，可预设采暖温度，可分户调节室温，便于计量收费。; 住宅与公共建筑. 13; 冰蓄冷空调系统; 系统配置了蓄水槽装置。夜间利用较便宜的低谷电进行蓄冰（蓄冷），白天从蓄冰槽取冷以满足空调制冷要求。有利于城市电网的“削峰填谷”。; 公共建筑. 14; 中水回用系统; 收集生活淋浴、盥洗等优质杂排水，经中水处理系统处理，可达到相应的中水水质标准，可用于冲厕、洗车、绿化、地面冲洗、水景观等用水。; 住宅与公共建筑. 15; 热电（冷）联产技术; 利用燃料的高品位热能发电后，将其低品位热能进行供热、制冷，是一项综合利用能源的技术。; 住宅与公共建筑. 16; 太阳能生活热水技术; 利用太阳能集热板收集太阳能将水加热，可节约电能或燃气等能源。用户可单独设置，也可以小区规模集中配置。; 住宅与公共建筑. 17; 溶液除湿空调系统; 利用溴化锂溶液在填料中喷淋，对回风能量进行逐级回收，将回收能量传递到需要处理的新风中，热回收效率可达50～80％，对新风进行降温减湿预处理。在上述基础上增加一套压缩式制冷设备，利用回风对制冷机冷凝器进行冷却，因此蒸发温度较高，制冷机效率（COP）可运行在4～5之间。在同样能耗水平下系统新风比更高，改善了室内空气品质，同时除湿效果更好。; 住宅与公共建筑. 18; 太阳能房应用技术; 冬季室温能达到18℃，其保证率不低于50％，达到绿色环保的要求。; 郊区建房. 19; 建筑施工柔性隔声吸声屏障; 可根据施工现场不同噪声频率，制成不同层数、不同厚度的系列产品，具有密目安全立网的功能。设计成全封闭可移动式多层隔声吸声屏可对高噪声的小声源进行降噪，能重复使用。; 施工作业现场及大型声源设备的降噪. 20; 智能控制楼宇照明; 集中控制，丰富了控制功能，比单独专业控制节约投资50%以上。; 商场、停车场. 21; 食品废水资源化膜分离技术; 处理大豆蛋白或豆制品企业生产废水，提取高附加值生物活性物质。; 食品废水处理. 22; 纤维球高效过滤技术; 滤速15~30m/h，过滤周期8~24h，水头损失3~10m，截污量6~20kg/m3，设计压力0.6MPa，悬浮物和油去除率82~95％。; 液体过滤处理. 23; 变频给水技术; 采用无水箱的供水方式给高层供水，解决细菌污染的问题和高层补压问题。; 给水工程. 24; 照明节电器及节能型灯具; 照明节电器具有高效节能、延长灯具使用寿命、运行安全可靠等显著特征。节电率在35~50%之间，延长灯具使用寿命3倍以上，电压稳定误差精度不超过1%。节能型灯具体积小，重量轻，便于安装更换。电子镇流器是普通电感镇流器重量的1/10，功率因数高达0.96，使电能利用率提高三倍以上。; 路政、公共建筑照明. 25; 无溶剂聚氨酯硬质泡沫喷涂外墙外保温体系; 采用现场聚氨酯泡沫喷涂进行主体保温，胶粉聚苯颗粒保温浆料找平和补充保温，抗裂性能好。各层材料之间采取柔性联接，柔性逐层渐变，无空胶、抗风压、抗震性能好。; 适用于100m以下的各种建筑结构的外墙保温施工. 26; 预制饰面聚氨酯复合保温技术; 将保温板放于外模内侧，在浇灌砼外墙时，使外墙与外保温板一次浇合成型。施工快，可大大缩短工期，与主体结构连接可靠，可冬季施工。产品预制，施工装配化。; 建筑保温、隔热节能改造. 27; 硬泡聚氨酯屋面防水保温系统; 用于屋面防水保温倒置作法。主要技术指标：容重≥40 kg/m3，抗压强度≥200MPa，导热系数≤0.024W/m﹒k，不透水性0.1MPa下30min不透水，延伸率≥5％。; 屋面工程. 28; 加气混凝土外墙保温体系; 可用作保温、内外墙体材料，配筋后可做屋面板、内外墙板。重量轻，保温性能好。可利用粉煤灰，制作和使用过程对环境无污染。; 多层建筑保温体系；填充墙. 29; 轻集料砌块; 免土、免烧，高保温，高隔音。是替代粘土砖的主要材料之一。; 多层砌块结构； 填充墙. 30; 轻质陶粒（圆孔）隔墙板; 强度高、不燃、耐腐蚀、吸水率低、不变形、收缩率小、重量轻、安装方便。; 建筑隔墙. 31; 石膏板、石膏砌块; 自重轻、外型规整、表面光洁、可防水、隔热、隔声、防火、强度高、抗老化、易加工、装饰方便，对环境湿度有良好的调节作用。; 非承重内墙. 32; 纳米涂料; 利用纳米技术有效去除甲醛、苯、氨等有害气体，同时具有杀灭室内细菌的功效。; 内墙粉刷. 33; 楼板隔震技术; 在楼板中增加一层隔震、保温材料，降低震动及层间传热。; 现浇、预制砼楼板. 34; 户室新风系统; 可以方便、合理的控制新风换气，改善室内空气品质。; 住宅建筑. 35; 屋顶绿化技术; 在屋顶进行适当绿化，可以改善微区域的物理环境。在一定程度上解决了屋顶绿化对附土、植被种类等有一定的技术要求，不易成活，维护成本高的问题。; 坡度较小的屋顶. 36; 屋面防水保温倒置作法; 将高效的保温防水材料与建筑顶板结合，达到保温、防水的一体化，有利于屋面的绿化及对防水层的保护。; 建筑屋面. 37; 太阳能路灯及草坪灯系统; 利用太阳能光电采集装置，将太阳能收集作为路灯、草坪灯的电能。一般经过一天的能量储备可满足几日的照明需求，是一项环保、节能的照明技术。; 小区道路交通照明、草坪照明. 38; 居住区有机垃圾生化处理机; 具有搅拌、控温和除异味等功能，处理时间约24小时，可减少垃圾清运量和因填埋、焚烧产生的污染排放物，是实现有机垃圾资源回收的有效途径。; 分类收集后的厨余类垃圾处理. 39; 垃圾中转站压缩设备; 对松散的生活垃圾进行压缩减容，显著提高垃圾装载运输效率。工作过程保持封闭，控制了异味外逸。自动化程度高，降低了劳动强度。; 城市生活垃圾中转运输设施. 二、新 型 建 材. 序号; 技术名称; 主 要 性 能 及 特 点; 适用范围. 40; 保温铝型材及断热门窗系列产品; 保温性能好，密封性好，独特的欧式槽设计。制造成本低，用料少，大大降低了采购成本。; 住宅及公共建筑. 41; 玻璃钢型材及门窗; 轻质高强，密封性、节能性、装饰性、尺寸稳定性、耐候性好，隔声降噪，维修量小。; 住宅及公共建筑. 42; 钢制板式散热器; 散热效率高、用料省。; 采用满水保养闭式供暖的系统. 43; 嵌条式系列型材; 产品通用性强，型材系列齐全，产品设计采用多腔结构设计，强度高，保温性能优异，工艺制做简单，模具开模量小。; 中高层建筑. 44; 建筑塑料管道系统; 卫生、节能、环保、安装方便、工效高、耐腐蚀、使用寿命长。 生活热水塑料管道系统有交联聚乙烯管（PEX），无规共聚聚丙烯管（PP-R），耐热聚乙烯管（PE-RT）等。给水塑料管道系统有铝塑复合管（PAP）、聚乙烯管（PE）、交联聚乙烯管（PEX）、无规共聚聚丙烯管（PP-R）、硬聚氨乙烯管（PVC-U）（非铅盐稳定剂生产）等。排水塑料管道系统有硬聚氨乙烯（PVC-U）建筑排水管，硬聚氯乙烯（PVC-U）芯层发泡建筑排水管，硬聚氯乙烯（PVC-U）建筑雨落水管。; 设计温度≤70℃，高层建筑用于横管内排水管道系统及内外雨落水管. 45; 高密度聚乙烯（HDPE）螺旋缠绕管; 环刚度：SN0.5~SN0.8；冲击强度：TIR≤10%,纵向回缩率：≤3%,蠕变比率≥4%,落锤冲击试验,不破裂（G=3.2Kg，H=2000mm）; 市政埋地用排水、排污用管道。. 46; 抑尘剂; 通过润湿、固结、凝并等多种作用抑制粉尘飞扬，抑尘效果比较明显、有效抑尘时间长。; 工地现场、裸土地面. 47; 自洁消毒器; 利用水中离子或分子通过电催化作用消毒。; 饮用水池、水箱. 48; 砂浆塑化剂; 有保水、缓凝、减水、早强作用，和易性好。节约水泥、取代白灰。; 砌筑、抺灰砂浆. 49; 干拌砂浆、预拌砂浆技术; 节约资源，保护环境，提高建筑工程质量和施工现代化水平。; 适用各类砌筑抹灰. 50; 混凝土高效减水剂; 聚羧酸高效减水剂、改性聚氰胺系高效减水剂、R-3脂肪族系羟基高效减水剂等。减水率达10~30%，增强效果好，环保性能好，与各种水泥适应性好。; 各类混凝土工程. 51; 无醛建筑粘结剂; 性能参照JC438-91要求，游离甲醛≤0.1g/kg，其它有害物质限量符合GB18583-2001要求。; 窒内装修工程. 52; 建筑结构胶; 粘钢、粘贴碳纤维片材，粘结锚固加固。; 砼结构加固. 53; 合成树脂装饰瓦; 人工老化性能好，有较好的耐候性，保色性，使用寿命长，易安装。; 建筑工程。. 54; 再生沥青混合料; 符合《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96)中规定的要求，并具有较好的高温稳定性。节约原材料30%以上，可避免旧沥青路面消纳处理，减少沥青旧料对环境的污染。; 一般路面. 55; 混凝土脱模养护剂; 由成膜乳液、保水剂、活性组分、润滑填料等组成，具备脱模和养护两大功能，突破了以往混凝土需要使用脱模剂和养护剂两种产品的做法，简化了施工操作程序，提高了施工效率，降低了施工成本。脱模吸附力<600Pa，保水性好，砼强度优于洒水养护。; 现浇砼施工. 56; 改性聚丙烯纤维应用技术; 改善砂浆、混凝土性能，抗拉强度、抗折强度高，抗冲击韧性也有明显改善，抗渗、防裂、防潮、护筋性能良好，提高了混凝土的耐久性。; 砼结构. 57; C80～100 高性能砼; C100高性能砼28d抗压强度达到115MPa以上，抗碳化腐蚀能力强、耐久性能优异，抗渗等级可达到P35以上。; 耐久性、有特殊 要求的砼工程. 58; 聚合物水泥防水涂料; 由高分子乳胶和无机粉料（含水泥成分）构成的双组分复合型防水涂料。与结构粘接牢固，便于施工。; 厨房、卫生间. 59; 渗透结晶型防水材料及应用技术; 具有裂缝自我修复能力，透气性好，耐化学腐蚀性和抗外界老化性强，可以阻止水分在混凝土内部转移，使用、操作简便; 混凝土结构 辅助防水. 60; PSS合金防水卷材应用技术; 拉伸强度≥20MPa；断裂伸长率：≥30%；低温柔性：-30℃\2h\Φ=20无裂纹；剪切状态下的焊接型：≥5.0 N/mm或焊接外断裂。; 建筑工程防水. 61; 自粘防水卷材; I型：拉力N/5cm≥180，延长率％≥500，不透水性0.3MPa\120min II型：拉力N/5cm，横350，纵350；延伸率30％，不透水性0.3MPa\120min; 屋面、地下室的防水工程. 62; 以双面自粘防水卷材为底层的叠层复合防水结构; 既有防水涂料整体密封无接缝的优点，又有防水卷材厚度均匀的优势；既具有满粘法施工达到密封不串水的特性，也具有空铺法防基层变形渗漏之功能。特性： 环保、抗裂、密封、安全便捷、适应潮湿基层可施工。; 所有防水部位 适用范围广，可满足不同区域及不同等级的建筑防水要求。. 63; 住房厨卫变压式排气部品体系; 由变压式排气道、变压式（或自力式）风帽、导流式止回阀组成有效防止各层厨房、卫生间的“串烟、串气”。; 住房厨卫. 64; 住宅厨房集成技术; 住宅集成化厨房实现了以下功能：清洁清毒、油烟处理、食品冷藏、物品储藏、食品加工、垃圾处理、管线接口、水处理等功能。; 厨房. 65; 紫铜管件、黄铜管件应用技术; 紫铜管件柔韧性好，易弯曲、易加工、易焊接和易改变形状，能满足工程安装中管口布线和互相连接的要求；黄铜刚性较强，可满足工程中与各种丝加工器的连接。; 建筑给水管线、暖通、燃气管线. 66; 多防井盖应用技术; 具有防响、防滑、防盗、防坠落、防位移等功能。结构合理、先进、新颖、外形美观。在国外同类产品中处于领先水平。井盖承压≥360KN。; 道路、小区. 67; 球墨铸铁管材与管件; 采用消失模和树脂砂等工艺生产，具有较强的韧性和抗高压、抗氧化、抗腐蚀等优良性能，最大口径可达2600mm.; 供水、供气市政管道. 68; 单扇平开多功能钢户门; 防盗性能强，防火性、隔声性好，传热系数低，可同时具备两种以上功能，三元乙丙胶条密封，增强板或局部加强板的铰链安装技术。; 住宅与公共建筑. 69; 渗水砖; 具有透水、透气功能，利于降雨对地下水大资源的补充，防止土壤砂化和水土流失，改善城市小气候。 抗压强度30~50MPa，抗折强度4.0~6.0MPa,透水系数≥0.5mm/s,抗冻性:强度损失不大于20%,耐磨性:磨坑长度不大于32.0。; 城市道路，停车场、广场、生活小区、公园内道路等。. 三、施 工 技 术. 序号; 技术名称; 主 要 性 能 及 特 点; 适用范围. 70; 直螺纹钢筋连接技术; 直螺纹钢筋接头，钢筋机械连接强度高，质量稳定、施工方便、速度快、省钢材、无污染、无明火等优点。; 粗直径钢筋的连接. 71; 钢筋焊接网应用技术; 工厂生产，尺寸精确、整体性好、确保砼保护层厚度和钢筋位置的正确，可显著提高钢筋工程质量，生产效率高。材料可用冷轧带肋钢筋或热轧带肋钢筋，设计强度值360Ｍpa。; 建筑、市政工程. 72; HRB400级钢筋应用技术; 采用微合金技术生产的HRB400级钢筋，抗拉强度570Ｍpa，屈服强度400Ｍpa，强度设计值360Ｍpa，伸长率（δ5）≥14%强度高，延性好。; 钢筋砼结构中的受力主筋. 73; 冷轧带肋钢筋; 冷轧带肋钢筋是由热轧盘条经冷轧后，周边具有三面斜肋的钢筋，提高了强度又保持足够的塑性，它与砼的粘结力约为光园盘条的三倍，提高工程质量，施工方便，用于现浇板可节约钢材30%左右。; 现浇砼结构件中的受力主筋，架筋、箍筋和构造钢筋. 74; 冷轧扭钢筋应用技术; 低碳钢热轧园盘条经专用钢筋冷轧扭机调直，冷轧并冷扭一次成型，改善钢筋砼结构的力学性能，其承载力抗裂性能和强度比普通砼受弯构件好，抗拉强度≥580N/㎜2延伸率≥4.5，冷弯180℃，受弯曲部位表面不产生裂纹。; 不直接承受动力荷载的冷轧扭钢筋受弯构件. 75; 改进型柔性企口钢筋砼管; 改进型柔性接口企口管通过增加管口处的加强钢箍，使管口抗剪、承受顶力、承受胶圈张力的能力增强；使中口径柔性企口管可以用于顶管施工，方便了生产、运输和施工。; 市政排水管道. 76; 玻璃钢圆柱模板; 成型精度高、质量观感好；张卷曲横向无接缝，不设柱箍、操作简便；比传统方法提高工效。; 现浇钢筋砼独立圆柱模板施工. 77; 插卡型模板早拆体系; 施工安全可靠，工程质量容易保证，能降低施工成本。施工支拆简单，快捷，操作劳动强度低，文明施工。; 现浇砼施工. 78; 清水砼施工技术; 清水砼是一次成型以砼本身的自然质感的砼，不做任何外装饰，砼表面平整光滑，色泽均匀，无油迹、锈斑、粉化物，无流淌和冲刷痕迹。其砼的质量达到不需持灰不需刮腻子，可直接刷涂料。; 工业与民用建筑. 79; 预制混凝土装配式检查井; 井筒由井圈和七种不同高度的调节块组成，满足不同覆土高度要求。施工简便，装配化快速施工，整体稳固性好，水密性好，闭水效果理想。; 管道工程. 80; 井壁墙体模块应用技术; 按抗压强度分为四个等级：MU15、MU20、MU25、MU30，可起到替代粘土砖的作用。; 管道工程. 81; 加泥式土压平衡顶管机及机械化顶管施工技术; 全断面机械开挖，开挖面土压平衡，地面沉降小，不需降水，能纠偏，施工质量高，施工速度快，可实现长距离顶进（顶进距离≥600m），工人劳动强度低，设备和人员安全有保证。; 机械化顶管施工. 82; 抽渗结合降水技术; 以渗为主以抽为辅，有效地保护地下水源，防止地面沉降，保障周边建筑物的稳定。; 基础施工. 83; 桅杆式机械设备组合基础新技术; 机械设备的最大倾翻力矩600~8000kn﹒m。; 桅杆式设备基础. 84; 灌注桩后压浆成套技术; 经过后压浆处理，在优化工艺参数的条件下，对于细粒土持力层，单桩的承载力可以提高40~60％，对于粗粒土持力层可提高70~120％，可降低灌注桩桩基造价。; 各类土层中的灌注桩. 85; 双锥面膨胀锚栓应用技术; 受拉拔承载力、颈缩拔段率明显提高，成本与价格明显降低，并有较低的锚固衰减率、较高的受剪承载力、良好的工程适用性。; 钢筋混凝土结构与钢结构的受力后连接. 86; 复合预应力混凝土框架倒偏梁楼板应用技术; 同常规预应力和普通钢筋混凝土楼板相比，可节省投资。其保温和隔音性能良好，正常使用荷载下不裂缝，使用寿命同预应力砼结构。; 工业与民用建筑. 87; 多功能振动振荡建筑夯; 具有前进、后退及原地夯实功能。夯实密实度高，效率高，适用各种土质。; 土壤夯实及场地平整. 88; 现浇空心或夹芯楼板技术; 在楼板配置的上下层钢筋间设置轻质空心或夹芯材料作填充，混凝土一次或二次浇灌成型；当配置预应力筋时，可形成大开间楼板结构。结构高度低，自重轻，隔声和保温效果好。; 大开间住宅结构楼板. 89; 金属风管薄钢板法兰连接技术; 生产效率高，降低消耗，成型美观，实现风管加工的全自动化。; 建筑通风系统. 90; 复合载体桩; 利用强夯加固土壤基础，提高承载力，降低工程造价。; 相适应的地质条件. 91; 网铁中空内隔墙; 墙体薄，自重较轻，防火性能高，高强度，隔音效果好，特有的凹槽设计便于水电预埋管线施工，可塑性极高，可任意造型；不开裂。; 适用于住宅、公共建筑物内的非承重隔墙。. 92; 采用模网技术的现浇剪力墙结构; 采用模网技术现浇剪力墙、短肢墙，保证了结构的整体性。结合使用保温技术，可满足节能要求，施工简便、速度快。; 多层住宅. 93; 整体爬模技术; 采用整体式爬架，提高工作效率，节约模板。; 大型现浇砼工程. 94; 地下连续墙施工技术; 采用连续施工逆做法，省去基础护坡桩，桩墙合一。可以减少地下水的抽取，适于施工现场狭小的工程。; 建筑及市政工程. 95; 建筑用钢筋加工、配送体系; 替代传统的人工或半机械设备在施工现场加工的方式。具有降低加工成本、提高生产效率、提高质量、保证供货进度、减少钢筋浪费、降低能耗等特点。; 建筑工程. 96; 计算机自动控制土层分段注浆技术; 该技术通过计算机实时精确控制，注浆过程数据实时记录、直观反映，所使用的设备先进、性能优越，适用于多种土质、土层。; 地基工程、市政工程. 97; 敞开式、错叠层停车楼（库）; 提高了投资效益，突破了旧有车库的设计理念，为解决城市及居住小区停车难的问题，提供了很好的思路和方法。; 商业建筑群、 住宅小区. 98; 自动洗车台; 由冲洗池、沉淀池、蓄水池、泵房、挡水墙及给水、供电系统组成，循环利用施工中抽取的地下水对现场车辆进行冲洗，节水、环保。; 施工现场. 99; 施工项目管理软件集成系统; 实现了设计、概预算与施工管理各系统间的数据共享。软件具有：标书制作、施工平面图设计及会址、项目管理等模块。实现了设计、概预算、施工一体化。; 建筑施工及工程项目管理单位. 100; 企业和项目管理信息化技术; 基于MIS、项目管理、数据库和网络技术基础，采用了工作流技术、协同工作技术、表单自动生成技术、信息动态发布技术、内容管理支撑技术、动态统计分析技术、图文表管一体技术，大大提高了工作效率和质量。; 建筑施工、勘查设计、工程监理、质量安全监督机构等单位. 101; 建筑工程量计算、钢筋统计及概预算报表软件应用技术; 利用设计软件建立的数据资源，快速统计工程量，并能自动套用全国各地定额，灵活方便的生成并输出各种报表，能较好编制工程概预算报表，具有自动化程度高、编制周期短、精度高、查询方便、报表输出灵活等特点。; 设计、施工及工程项目管理单位. 102; 建筑施工现场设备信息管理系统; 可确保进入施工现场的机械设备处于完好的技术状态。; 建筑施工企业.